淄博市120网络系统第六届急救技能大赛

成人气道管理操作项目评分表

选手编号：                      得分：              评委签名：

| 内容 | 操 作 要 求 | 标准分 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放 置 口 咽 通 气 道 | 术者戴手套（1分）； 病人体位摆放得当，仰头提颏（0.5分）； 气道开放满意，口、咽、喉呈一条直线（0.5分）。 | 2 |  |  |
|  | 口咽通气道尺寸选择合适（1分）； 放置方法标准，反向插入法（2分）： 位置正确（1分）： 头颅复位（0.5分）； 复位动作轻柔无摔响（0.5分）。 | 5 |  |  |
| 面罩 球囊 辅助 通气 | “E—C手法”使用面罩球囊（1分）； 面罩位置恰当（1分）； 通气时无漏气（1分）； 潮气量正确600毫升（1分）； 通气频率正确（10—12次／分）（1分）。 | 5 |  |  |
| 气 管 插 管 | 选择合适的气管导管（0.5分），检查充气套囊是否漏气（0.5分），气管导管塑型满意（0.5分），充分润滑气管导管（0.5分），喉镜镜片选择得当（0.5分），检查喉镜灯光良好（0.5分），关闭灯光备用（0.5分），准备气管导管固定器（0.5分），挂听诊器（0.5分）。 | 4.5 |  |  |
|  | 准备顺序颠倒，扣2分； 准备时间超过60秒，扣4.5分； 未发现充气套囊漏气的导管用于插管，扣4.5分。 |  |  |  |
|  | 仰头提颏法开放气道（1分），喉镜使用得当、手柄握位恰当（2分），镜片深度适中（2分），声门暴露充分（1分），不能有撬动门齿的声音（5分）。 | 11 |  |  |
|  | 气管导管准确一次进入气管（12分）； 过声门拔出导丝后继续插入导管（3分）。 | 15 |  |  |
|  | 气管导管进入深度适当，模拟人未出现单肺通气（5分）。 | 5 |  |  |
|  | 重复操作动作，扣5分； 误入食道，扣15分。 |  |  |  |
|  | 充气气囊压力适中（2分） | 2 |  |  |
|  | 插管时间：从开始插管（打开喉镜）至插管完毕、开始第一次有效通气全操作过程不超过20秒，插管时间＜8秒得13分，8.01—10秒得10分，10.01—15秒得8分，15.01—20秒得5分，＞20.01秒0分。 | 13 |  |  |
|  | 听诊五个部位确认导管位置正确（2.5分），漏一个部位扣0.5分； 放置导管固定器，确定气管孔口朝向病人脚部（1分）； 撤出喉镜（1分）； 关闭喉镜光源（0.5分）； 固定器咬块不要夹到嘴唇（0.5分）； 滑棒绕过颈下，穿过固定器的另一侧；移开滑棒，扣紧保护带（0.5分）； 安全地拧紧管子反面的螺孔夹（0.5分）； 头颅复位（0.5分）； 复位动作轻柔无摔响（0.5分）。 | 7.5 |  |  |
|  | 插管后套囊未充气就进行通气，扣5分； 未听诊确认插管成功即固定导管、退出喉镜，扣4分。 |  |  |  |
| 机 械 通 气 | 准备物品：呼吸机（0.5分），氧气瓶（0.5分），减压阀（0.5分），压力软管（0.5分），呼吸软管（0.5分），人工肺（0.5分），患者呼吸阀（0.5分）；检查患者呼吸阀表面无裂纹（1分），拆开检查患者呼吸阀无损坏（1分）。 | 5.5 |  |  |
|  | 连接管路：安装减压阀（1分），连接患者呼吸阀（1分），连接人工肺（1分），连接有序（1分）。 | 4 |  |  |
|  | 检查：氧气压力是否充足（1分），系统气密性是否良好（1分），呼吸机自检（1分），检查SIMV模式（1分）。 | 4 |  |  |
|  | 患者仍无呼吸，与助手沟通确认呼吸情况（1分）； 正确设置参数进入IPPV模式：Freq l0次／分钟（1分），MV 6升／分钟（1分），Pmax 45毫巴（1分），选择No Air Mix挡位（1分）； 口述默认ippv模式（0.5分）； 托起人工肺，观察通气两次，确定呼吸机工作正常（2分）。 | 7.5 |  |  |
|  | 患者呼吸阀连接气管导管（1分）； 听双肺底确认双肺呼吸音（1分）； 观察插管深度（1分）； 观察病人通气改善情况（1分）。 | 4 |  |  |
|  | 呼吸机接病人后出现任何故障报警，扣5分。 |  |  |  |
| 整体 质量 | 操作熟练，动作规范，总时间不超过220秒（总时间计时从选手报告比赛“开始”到操作“完毕”）； ＜195秒得5分，195.01—205秒得3分，205.01—215秒得2分，215.01—220秒得1分，＞220.01秒不得分。 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |